ため池レジリエンスAIプラットフォーム

（仮称：Tameike Sentinel）

試験・実証・運用設計書

品質保証、自治体実証、セキュリティ、運用手順

| 文書ID | TS-QAOPS-001 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年7月13日 |
| 文書状態 | ドラフト v0.9 |
| 適用対象 | NEDO Challenge, Satellite Data -衛星データで革新する未来の都市インフラ- テーマ2 |

注：正式公募要項が未公開のため、応募様式・審査配点・懸賞金額等は公開後に更新する。

# 1. 試験戦略

| レベル | 対象 | 自動化目標 | 出口条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 単体 | 変換、API、モデル前後処理、計算関数 | 80%以上 | 重要ロジック100%、失敗時再現 |
| 統合 | 衛星取得、DB、ジョブ、モデル、地図 | 主要経路 | 契約・時刻・座標系・権限が整合 |
| システム | 主要業務シナリオ | 回帰自動化 | SLO・機能・監査を満たす |
| モデル | AI・サロゲート・同化 | 評価パイプライン自動化 | KPI、信頼区間、失敗例を承認 |
| 実証/UAT | 自治体訓練・現地運用 | 計測支援 | 業務KPIと受入基準を満たす |
| セキュリティ | 脆弱性、権限、ログ、復元 | CIスキャン | 重大脆弱性0、復元試験合格 |

# 2. 代表試験ケース

| ID | 対象 | 条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DATA-001 | 台帳取込 | 9999.9、0、欠損、重複座標を含む | 原本維持、正規化NULL、品質フラグが付く |
| TC-GEO-001 | 座標変換 | 度分秒を入力 | 十進緯度経度が許容誤差内 |
| TC-SAT-001 | 光学水面 | 雲・影を含む画像 | 雲影を除外しIoU基準を満たす |
| TC-SAR-001 | SAR浸水 | 永久水域を含む豪雨前後 | 永久水域と浸水を区別する |
| TC-OBS-001 | センサー欠測 | 通信断・異常値・時刻逆転 | 欠測補完せず品質低下を表示 |
| TC-RISK-001 | 警戒計算 | 外力大・影響大・観測不足 | 高優先度かつ不確実性高と表示 |
| TC-SIM-001 | 質量保存 | 標準破堤シナリオ | 水量収支誤差が規定内 |
| TC-SUR-001 | 外挿検知 | 学習範囲外の堤高・地形 | 高速推定せず詳細計算へ回す |
| TC-AUTH-001 | 自治体分離 | 別組織ユーザーでアクセス | 403、監査ログ記録 |
| TC-REP-001 | 報告生成 | 根拠不足のアラート | 断定せず不足根拠を列挙 |
| TC-DR-001 | 災害時負荷 | 同時50ユーザー・100ジョブ | 優先制御し主要画面がSLO内 |
| TC-BCP-001 | バックアップ復元 | DB・オブジェクト障害 | RPO/RTO内に復旧 |

# 3. モデル評価プロトコル

| 対象 | 必須指標 | 分割 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面/浸水 | IoU、Precision、Recall、F1、校正誤差 | 地域・池・シーン分割 | 全体＋小規模池＋都市/森林別 |
| 水位 | MAE、RMSE、閾値超過検知、予測区間被覆 | 時間ブロック＋未見池 | 基準物理モデルを有意に改善 |
| 異常順位 | Top-k recall、NDCG、誤警報/100池 | 災害イベント分割 | 見逃しコストを重視 |
| サロゲート | 浸水IoU、深さ/到達時刻誤差、質量誤差 | 未見地形・外力 | 適用範囲内のみ合格 |
| 生成文書 | 数値一致、引用完全性、根拠なし断定率 | 盲検レビュー | 重大誤り0、承認前提 |

# 4. 自治体実証計画

| フェーズ | 参加者 | 実施内容 | 測定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ベースライン | 農政・防災・管理者 | 現行業務を同一シナリオで実施 | 時間、人数、資料数、判断差 |
| 操作訓練 | 全ロール | 主要画面、現地点検、承認を訓練 | タスク成功率、操作時間 |
| 机上豪雨訓練 | 対策本部相当 | 降雨→警戒→衛星→再予測→報告 | 判断時間、順位一致、報告時間 |
| 現地検証 | 土木・管理者 | 重点池で衛星・ドローン・点検比較 | 検出精度、位置誤差、納得度 |
| 事後レビュー | 全参加者 | 誤警報・見逃し・運用課題を分析 | 改善項目、導入意向、費用許容 |

# 5. Go/No-Go基準

| ゲート | Go条件 | No-Go時の代替 |
| --- | --- | --- |
| G1 データ | 20池以上で構造・点検、5池以上で水位が確保 | 衛星＋公開データにスコープ縮小 |
| G2 衛星AI | 小規模池で水面抽出IoU 0.75以上 | 対象池サイズ閾値を設定し適用範囲限定 |
| G3 予測 | 基準モデルを改善し不確実性が校正 | 物理モデル＋ルールに戻す |
| G4 業務 | 状況整理30%以上、報告50%以上短縮 | レポート・台帳統合に価値を限定 |
| G5 事業 | 実証自治体が翌年度費用化または紹介に合意 | 都道府県・コンサル・保険へ顧客仮説転換 |

# 6. 運用体制とSLO

| 項目 | 平常時 | 災害イベント時 |
| --- | --- | --- |
| 監視 | 営業時間＋自動監視 | 24時間自動監視、オンコール |
| 一次応答 | 4営業時間以内 | 重大15分、その他1時間 |
| 可用性目標 | 月99.5% | イベント期間99.9% |
| データ更新 | 台帳月次、衛星観測ごと | 気象・水位1～10分、衛星到着後処理 |
| バックアップ | 日次増分、週次フル | 同左＋変更ログ保全 |
| RPO/RTO | 24時間/8時間 | 1時間/2時間を目標 |

# 7. セキュリティ

組織・自治体単位のテナント分離と行レベルセキュリティを適用する。

管理者・承認者は多要素認証、機械APIは短期トークンと秘密管理を用いる。

保存時・通信時暗号化、監査ログの改ざん防止、機密データのダウンロード制御を実施する。

衛星・気象・LLM等の外部サービスへ送信するデータを明示し、個人情報・機密図面を最小化する。

生成AIはread-onlyゲートウェイを介し、正本データへの書込み・アラート承認を行わせない。

ソフトウェア部品表、依存脆弱性、コンテナ、IaC、秘密漏えいをCIで検査する。

# 8. 災害時ランブック

気象・地震トリガーを受信し、災害イベントを自動作成する。

対象地域・ため池・外部サービス状態・観測鮮度を確認する。

初期リスク評価を実行し、上位池を防災・農政担当へ提示する。

衛星シーンを検索・処理し、結果を既存評価と比較する。

観測が一致した池はシミュレーションを更新し、現地確認・道路・避難影響を提示する。

担当者が警戒・タスク・通知を承認し、対応履歴を記録する。

定時または重大変化時に状況報告ドラフトを生成し、人が承認する。

イベント終了後にAARを実施し、閾値・モデル・運用手順を改定する。

# 参考資料

NEDO Challenge 専用サイト: https://space-data-challenge.nedo.go.jp/infrastructure/

NEDO 公募予告: https://www.nedo.go.jp/koubo/SR1_100021.html

農林水産省 農業用ため池: https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/

農業用ため池遠隔監視機器導入の手引き: https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/attach/pdf/zirei-53.pdf

JAXA ALOS-2/PALSAR-2: https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/about/jpalsar2.htm

国土地理院 基盤地図情報: https://www.gsi.go.jp/kiban/

国土交通省 PLATEAU: https://www.mlit.go.jp/plateau/

PLATEAU 高度な浸水シミュレーション: https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/uc22-009/

OpenAI Deep Research API: https://developers.openai.com/api/docs/guides/deep-research

OpenAI MCP: https://developers.openai.com/api/docs/mcp